# Energiemodell Simulink

# Conrad Dietschweiler

Oktober 26th 2011

# Übersicht

Technische Daten

|  | Hersteller | Type | Internetadresse |
| --- | --- | --- | --- |
| Spindelmotor | Siemens | 1FE1 115-6WT51 | https://www.automation.siemens.com/doconweb/pdf/SINUMERIK_SIMODRIVE_04_2010_D/PFE1.pdf?p=123#page=123&view=FitBH,0&pagemode=none |
| Servermotor mit Bremsen | Siemens | 1FT6 064-1AF71-3EH1 | https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&objid=10803981&treeLang=de |
|  |  | 1FK7 083-5AF71-1EH0 |  |
| Servermotor ohne Bremsen | Siemens | 1FK7 083-5AF71-1EH0 |  |
|  |  | 1FK7 083-5AF71-1EG0 |  |
| Kühlsystem | Hydac | FLKS-340SL/2.0/W/TP/400-50/1/0 | http://www.hydac.com/de-de/produkte/kuehlsysteme/fluessigkeits-luft-kuehlsysteme-flks/show/Material/index.html?tx_hypdb_pi1%5Bproductfilter%5D%5Barticletextnumber%5D%5Boperator%5D=WC&tx_hypdb_pi1%5Bproductfilter%5D%5Barticletextnumber%5D%5Bvalue%5D=FLKS&tx_hypdb_pi1%5Bproductfilter%5D%5Barticletextnumber%5D%5Btype%5D=LIKE&cHash=06b59a13117b56d3da2110471691e5c7 |
| Kühlaggregat Schaltschrank | Rittal | SK3328.540 | http://www.rittal.ch/products/ArtikelDatenblatt.asp?sub=service&Artnr=3328540&lang=D |
| Flügelzellenpumpe | Rexroth | PV7-1X/10-14 RE-01-MCO-16 | http://www.airlinehyd.com/apollo/bri/Ra_10515.pdf |

# Spindel

Ein dynamisches Energiemodell wurde auf Simulink modelliert.

## Parameters

Parameter Spindel

| Parameter | Beschreibung | Werte | Einheit | Symbol | Ref |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SimultTime | Simulationszeit |  | s |  | -- |
| PR | Regelparameter | 1 bis 50 |  | PR | Geschätzt |
| m.Rohling | Masse des Werkstücks (mit Läufer=23 kg) | 40 | kg |  | Geschätzt |
| Radius | Radius des Werkstücks | 0.15 | m |  | Geschätzt |
| Job.time | Zeitsequenz |  |  |  | -- |
| Job.omega_dem | Soll Drehzahl | 0 bis 1500 | U/min | ω | -- |
| Job.M_dem | Soll Drehmoment | 0 bis 265 | Nm | T | -- |
| MaxDrehmoment | Maximales Drehmoment | 3000 | Nm |  | PFE1-pdf |
| MaxDrehzahl | Maximales Drehzahl | 6500 | U/min |  | PFE1-pdf |
| Spindel.Pmax | Maximale Leistung | 1.5 x Pmax | W |  | PFE1-pdf |
| Spindel.Theta | Trägheitsmoment Spindel | 0.1 | Kgm^2 | Ɵ | PFE1-pdf |
| Spindel.Tabelleomega | Vektor mit den Drehzahlen | 0 bis 1500 | U/min |  | PFE1-pdf |
| Spindel.TabelleM | Vektor mit den Drehmomenten (oder Leistung) | 0 bis 265 | Nm |  | PFE1-pdf |
| Spindel.Tabelleeta | Liste mit den Wirkungsgraden | 0 bis 1 | - | 𝜼 | PFE1-pdf |

Nicht modelliert wurden die Reduzierung des Drehmoments bei steigender Wärme der Spindel und die Reduzierung des Drehmomentes bei einer Drehzahl über den Nennbereich.

## Übersicht Simulink

Abbildung 1 Eingangs-und Ausgangparameter der Spindel

Output

| Output | Mechanische Leistung [W] Verlust Leistung [W] Aufgenommene elektrische Leistung [W] Wirkungsgrad [-] Drehmoment [Nm] Drehzahl [U/min] |
| --- | --- |

Abbildung 2: Verknüpfung der Eingangs- und Ausgangsparameter

Beschreibung Spindel

Gelb: Input:  Tdem, ωdem, Ɵ, m.Rohling

Erforderliches Moment

Gefordertes Moment Spindel

Moment Rotor:    		Formel 1:	 TRotor=JRotor* ω [Winkelbeschleunigung rad/s2]

Moment Rohling:		 	Formel 2:    	TRohling=JRohling* ω [Winkelbeschleunigung rad/s2]

Summe aller Momente  Gefordertes Moment

Dunkelblau: P-Regler und Saturation (unten)

Violett:  Winkelbeschleunigung:  		Formel 3:     	 ω(t)=Tt-TdemƟ,

T(t) = Drehmoment zurzeit t [Nm], Tdem = Gefordertes Drehmoment [Nm], Ɵ = Trägheitsmoment [kgm2] (Rotor des Motors, und Rohling).

Trägheitsmoment Rohling:   		Formel 4:    	 JRohling=m.Rohling*radius22

Blau: Integral Winkelbeschleunigung zu Winkelgeschwindigkeit

Rot: LookUp Tabelle von den verschiedenen Wirkungsgraden (n)

Grün: Output: Pmech, Pver, Pel, n

Fall 1 (Mechanische Leistung positiv)

P_Mechanisch:  			Formel 5:      	 Pmech= ωt*T(t)

P_Elektrisch:      			Formel 6:    	 Pel=Pmechη

P_Verlust:           			Formel 7:     	Pver=Pel-Pmech

Fall 2: Pmech, Pver, Pel (Mechanische Leistung negative)

P_Mechanisch: wie oben

P_Elekterisch:   			Formel 8:      	Pel=Pmech* η

P_Verlust:          			Formel 9:     	Pver=|Pmech-Pel|

Regelung des Momentes:

Formel 10:      	 T(t)=Tdem+k*(ωdem- ω(t))

T(t) = Drehmoment zurzeit t [Nm], Tdem = Gefordertes Drehmoment [Nm], ω(t)  = Drehzahl zurzeit t [rad/s], ωdem = Geforderte Drehzahl in [rad/s], k = PR * Trägheitsmoment Spindel, PR = Regelungsparameter.

Abbildung 3: P-Regler (Regelung des Momentes)

Saturation Block

Tsat darf nicht grösser sein als 1.5 Pmax

ωt*Tt≤1.5*Pmax

Abbildung 4: Saturation Block

# Antriebe

## Parameters

Parameter Antriebe

| Parameter | Beschreibung | Werte | Einheit | Symbol | Ref |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SimultTime | Simulationszeit |  | s | -- | -- |
| PR | Regelparameter | 1 bis 50 |  | PR | Geschätzt |
| m | Masse des Motors | 15 | kg |  | Geschätzt |
| r | Reibung | 0.1 – 1 |  |  | Geschätzt |
| hsp | Spindelsteigung | 200 | mm |  | Geschätzt |
| Job.time | Zeitsequenz |  |  |  | -- |
| Job.Vorschub | Soll Vorschub | 0 bis 3000 | m/s | ω | -- |
| Job.Kraft | Soll Kraft (Porzesskraft) | 0 bis 9.5 | N | T | Geschätzt |
| MaxDrehmoment | Maximales Drehmoment | 38 | Nm |  | PTF6S.Pdf |
| MaxDrehzahl | Maximales Drehzahl | 3000 | U/min |  | PTF6S.Pdf |
| Antriebe.Pmax | Maximale Leistung | 1.5 x Pmax | W |  | PTF6S.Pdf |
| Antriebe.Theta | Trägheitsmoment Antriebe | 0.0016 | Kgm^2 | Ɵ | PTF6S.Pdf |
| Antriebe.Tabelleomega | Vektor mit den Drehzahlen | 0 bis 3000 | U/min |  | PTF6S.Pdf |
| Antriebe.TabelleM | Vektor mit den Drehmomenten (oder Leistung) | 0 bis 9.5 | Nm |  | PTF6S.Pdf |
| Antriebe.Tabelleeta | Liste mit den Wirkungsgraden | 0 bis 1 | - | 𝜼 | Von Synchronmotor (Energie.ch) |

Abbildung 5: Modell Antriebe

Geforderte Kräfte

Geforderte Prozesskraft

Beschleunigungskraft Motor und Tisch: 	Formel 11:    	    FMasseMT=hsp*0.001* m2π

Bewegung der Masse			Formel 12:	    Fm=m*g

Geforderte Momente

Prozesskraft  Drehmoment: 		Formel 13:	    Tdem=Fa*hsp*0.0012*π

Fa = Prozesskraft

Moment Motor Tisch: 			Formel 14:	    T=Fa*hsp*0.0012π

Moment Rotor:    			Formel 15: 	    TRotor=JRotor* ω [rad/s2]

Summe aller Momente  Gefordertes Moment

Vorschub  Drehzahl Motor:				Formel 16:  	  ω=v*1000*2*πhsp

Trägheitsmoment Motor und Tisch:   			Formel 17:	    JMotorTisch=mhsp*0.0012π2

# Wärmefluss

(Wärmeübergang durch freie Konvektion an umströmten Körpern, Kapitel Fa 1-6 VDI-Wärmeatlas 10. Auflage 2006)

| Symbol | Beschreibung | Einheit | Bemerkung | Ref |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ε | Emissionsgrad | -- |  |  |
| σ | Boltzmann-Konstante | W/m2K4 | 5.67*10-8 | Wiki |
| A | Oberfläche Körper | m2 |  |  |
| T | Temperatur | K |  |  |
| Nu | Nusselt-Zahl | -- | Ändert mit der Geometrie des umströmten Körpers | VDI |
| Gr | Grashof-Zahl | -- |  | VDI |
| Pr | Prandtl-Zahl | -- | Einfluss der Prandtl-Zahl ändert mit der Geometrie des Körpers | VDI |
| α | Wärmeübergangskoeffizient | W/m2K |  | Berechnet |
| l | Anströmlänge | m |  | VDI |
| g | Fallbeschleunigung | m/s2 |  |  |
| ν | Kinematische Viskosität | m2/s |  | VDI (Tabelle) |
| Δϑ | Temperaturdifferenz zwischen Oberfläche ϑ0 und Fluid ϑ∞ | K |  |  |
| λ | Wärmeleitfähigkeit des Fluids | W/mK |  | VDI (Tabelle) |
| β | Räumlicher Wärmeausdehnungskoeffizient des Fluids | K-1 |  |  |

Formel 18		Strahlung: Q=ε*σ*A*T4

Formel 19		Konvektion: Q=A*α*Δϑ

Berechnung vom Wärmedurchgangskoeffizienten α

Formel 20 		Grashof-Zahl:   Gr=g*l3ν2βΔϑ

Formel 21		Rayleight-Zah:   Ra=Gr*Pr

Formel 22		Nusselt-Zahl:   Nu=α*lλ

Formel 23		Wärmeausdehnungskoeffizient: β=1T∞

Formel 24		Prandtl-Zahl: f1(Pr)=1+(0.492Pr)916-169          für Vertikale Fläche

Formel 25		Prandtl-Zahl: f2(Pr)=1+(0.322Pr)1120-2011         für Horizontale (Oberseite

Fläche (laminare Strömung)

Formel 26		Prandtl-Zahl: f3(Pr)=1+(0.559Pr)916-169          für Zylinder

Formel 27		Nu1=0.825+0.387Ra*f1(Pr)162       für Vertikal Flächen

(Reynolds-Zahl 10-1-1012)

Formel 28		Nu2=0.766[Ra*f2(Pr)]15                 für Horizontale Flächen (Oberseite)

Formel 29		Nu3=0.6[Ra*f1(Pr)]15                      für Horizontale Flächen (Unterseite)

Formel 30		Nu4=0.752+0.387Ra*f3(Pr)162   Zylinder

## Wärmefluss Spindel

## Parameters

Parameter Spindel

| Parameter | Beschreibung | Werte | Einheit | Ref |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cp.Stahl | Wärmekapazität Stahl | 460 | J/kgK | Wiki |
| cp.Luft | Wärmekapazität Luft | 1007 | J/kgK | VDI |
| m.Luft | Masse Luft | 4 | m3 | Geschätzt |
| e | Emissionskoeffizient | 0.6 |  | VDI |
| A.Spindel | Oberfläche Spindel | 0.6 | m2 | Geschätzt |
| m.Spindel | Masse Spindel | 23 | kg | PFE1-pdf |
| d | Durchmesser Spindel | 0.2 | m | Geschätzt |
| l | Anströmlänge | 0.31 | m | VDI |
| Geometrie |  |  |  |  |
| Pr | Prandtl-Zahl | 0.7 |  | VDI |
| F3 | Einfluss Prandtl-Zahl | 0.3252 |  | VDI |
| Temperatur.Tabel | Vektor Temperatur | 0-200 | C |  |
| Waermeleitfaehigkeit.Tabel | Vektor Wärmeleitfähikeit | 0.0244 bis 0.0382 | U/min | VDI |
| KinematischeViskositaet.Tabel | Vektor Kinematische Viskosität | 1.35 10-5 bis 3.54 10-5 | Nm | VDI |

Anströmlänge Spindel: l=π2*d, d = Durchmesser Spindel .

## Überblick Spindel-Wärmefluss

Abbildung 6: Überblick Wärmefluss Spindel.

Output Wärmefluss

| Output | Temperatur Spindel [K] Konvektion Spindel [K] Strahlung Spindel [K] Temperatur Luft Innenraum [K] |
| --- | --- |

Abbildung 7: Wärmefluss.

Spindel wird als Zylinder angeschaut

(Wärmeübergang durch freie Konvektion an umströmten Körpern, Kapitel Fa 4 (5.1) VDI-Wärmeatlas 10. Auflage 2006)

Formel 31	Temperatur Spindel: 	T= (PVerlust-PKonvektion - PStrahlung)mSpindel*cpStahl

Formel 32	Temperatur Luft:           TLuft=PKonvektion+PStrahlungmLuft*cpLuft

Rot: 		Umgebungstemperatur, Strahlung und Konvektion

Gleb: 		Konvektion:	 		Formel 19

Hellgrün: 	Temperatur Spindel		Formel 31

Dunkelgrün: 	Berechnung von alpha

Hellblau: 	Strahlung 			Formel 18

Braun: 		Temperatur Luft 		Formel 32

Violett: 		Konvektion 			Formel 19

Abbildung 8: Berechnung von alpha

Rot: 	Grashofzahl: 	Formel 20

Gelb: 	Rayleight-Zahl: 	Formel 21, 	Prandtl-Zahl: 	Formel 26, 	Nusselt-Zahl: 	Formel 27

Grün: 	Alpha: 		Formel 22

# Wärmefluss Schaltschrank

## Parameters

Parameter Schaltschrank

| Parameter | Beschreibung | Werte | Einheit | Ref |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P_SA | Totaler Leistungsbezug Simudrive | 60000 | W | -- |
| cp.Stahl | Wärmekapazität Stahl | 460 | J/kgK | Wiki |
| cp.Luft | Wärmekapazität Luft | 1007 | J/kgK | VDI |
| m.Luft | Masse Luft | 1 | m3 | Berechnet |
| e | Emissionskoeffizient | 0.6 |  | Geschätzt |
| Roh.Stahl | Dichte Stahl | 8750 | Kg/m3 | Wiki |
| Pr | Prandtl-Zahl | 0.7 |  | VDI |
| f1 | Einfluss Prandtl-Zahl | 0.3448 |  | VDI |
| a | Breite Schrank | 0.51 | m | Gemessen |
| b | Länge Schrank | 2.6 | m | Gemessen |
| c | Höhe Schrank | 1.9 | m | Gemessen |
| l | Anströmlänge Seitenwände | 3.8 | m | Berechnet |
| l1 | Anströmlänge Decke und Boden | 0.2132 | m | Berechnet |
| Geometrie | l+l1 |  | m |  |
| r1 | Blechdicke 0 | 0 | m | Gemessen |
| r2 | Blechdicke 1 | 0.003 | m | Gemessen |
| A.Schaltschrank | Oberfläche Schrank | 14,5 | m2 | Berechnet |
| m.Schaltschrank | Masse Schrank | 380 | kg | Berechnet |
| Temperatur.Tabel | Vektor Temperatur | 0-200 | C | -- |
| Waermeleitfaehigkeit.Tabel | Vektor Wärmeleitfähikeit | 0.0244 bis 0.0382 | U/min | VDI |
| KinematischeViskositaet.Tabel | Vektor Kinematische Viskosität | 1.35 10-5 bis 3.54 10-5 | Nm | VDI |
| Schaltschrank_Kuehlung.Tmin | Temperatur Regler (Ausschaltung) | 301 | K | -- |
| Schaltschrank_Kuehlung.Tmax | Temperatur Regler (Einschaltung) | 303 | K | -- |
| P_Rittal | Leistungsaufnahme Rittal | 1200 | W | RITTAL_3328540_3821.pdf |
| Anzahl | Anzahl Kühlaggregate | 2 |  | -- |
| VentilatorRittal | Leistungsaufnahme Ventilatoren | 80 | W | Geschätzt |
| n.Rittal | Wirkungsgrad Rittal | 0.9 | -- | Geschätzt |
| Schaltschrank_Kuehlung.T_int | Temperatur-Vektor (Schrank) | 20-50 | K | -- |
| Schaltschrank_Kuehlung.T_ext | Temperatur-Vektor (Umgebung) | 20-50 | K | -- |
| Schaltschrank_Kuehlung.Qdot | Vektor mit Kühlleistungswerten | 1650-2350 | W | Rittal.pdf |
| CNC.SimuDrive.MaxP | Maximalleistung Simudrive | 89000 | W | Schema |
| CNC.SimuDrive.OpPointsP | Vektor mit Leistungswerten Simudrive | 0-89000 | W | -- |
| CNC.SimuDrive.OpPointsEta | Vektor mit Wirkungsgrad Simudrive | 0.98-0.97 |  | Siemens Support |
| CNC.SimuDrive.PStandby | Leistung Standby Simudirve | 500 | W | Geschätzt |

Anströmlänge Decke und Boden: l1=a*b2*(a+b), a=Breite Schrank, b=Länge Schrank

## Übersicht

Abbildung 9: Übersicht Input output Schaltschrank

Output Wärmefluss Rittal

| Output | Elektrische Leistung Total [W] Verlustleistung [W] Temperatur Schaltschrank [K] Konvektion Schaltschrank [W] Strahlung Schaltschrank [W] Leistungsaufnahme Kühlung [W] Kühlleistung Rittal [W] |
| --- | --- |

Abbildung 10: Verknüpfung Simudrive Schaltschrank und Kühlaggregate (Rittal mit Temperatur Regler)

Abbildung 11: Rittal

- Anzahl Kühlaggregate

- Leistungsaufnahme Ventilatoren

- Lookup für Kühlleistung Rittal (Innentemperatur Schrank, Umgebungstemperatur)

- Leistungsaufnahme Rittal

- Wirkungsgrad Rittal

- Ansteuerung (Kühlanlage EIN und Temperatur Regelung)

Abbildung 12: Wärmefluss Schaltschrank

- Konvektion 	Formel 19

- Strahlung 	Formel 18

- Temperatur Schrank 	Formel 33:	T= (PVerlust-PKühlung-PKonvektion - PStrahlung)mSchrank*cpStahl

- Alpha

Abbildung 13: Berechnung Alpha (wie bei 4.1, Abbildung 8)

Rot: 	Grashofzahl: 	Formel 20

Gelb: 	Rayleight-Zahl: 	Formel 21, 	Prandtl-Zahl: 	Formel 24, 	Nusselt-Zahl: 	Formel 30

Grün: 	Alpha: 		Formel 22

Abbildung 14: Simudirve

- Saturation Block für Maximalleistung Simudrive

- Lookup für Wirkungsgrad

- Leistungsaufnahme Simudrive by Standby Betrieb

- Ansteuerung

# Kühlung Spindel

## Parameters

Parameter Kühlanlage Hydac

| Parameter | Beschreibung | Werte | Einheit | Ref |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p1 | Leistung Kühlung Drehzahl 1 | 380 | W | Schema |
| p2 | Leistung Kühlung Drehzahl 2 | 1100 | W | Schema |
| n1 | Wirkungsgrad für 1 | 0.78 | -- | Schema |
| n2 | Wirkungsgrad für 2 | 0.7 | -- | Schema |
| p | Leistung Pumpe | 500 | W | Schema |
| n | Wirkungsgrad Pumpe | 0.8 |  | Schema |
| Venti_n2 | Schaltpunkt von Drehzahl 1 zu 2 (p1 –> p2) | 330 | K | -- |
| Schaltschrank_Kuehlung.Tmin | Ausschalttemperatur | 300 | K | -- |
| Schaltschrank _Kuehlung.Tmax | Einschalttemperatur | 303 | K | -- |
| SpindelKuehlung.fluid.T_int | Vektor mit Temperatur innen (Fluid) | 283-363 | K | -- |
| SpindelKuehlung.Luft.T_ext | Vektor mit Temperatur aussen | 283-313 | K | -- |
| SpindelKuehlung.P | Tabelle mit Kühlleistung Hydac bei p1 | 150-7500 | W | d5603-0-05-02_flks[1].pdf |
| SpindelKuehlung.P_n2 | Tabelle Kühlleistung Hydac bei p2 | 200-8000 | W | Geschätzt |

## Übersicht

Abbildung 15: Übersicht

Output Wärmefluss Spindel Hydac

| Output | Temperatur Spindel [K] Konvektion Spindel [W] Strahlung Spindel [W] Leistungsaufnahme Hydac[W] Verlustleistung Hydac [W] Leistungsaufnahme Kühlung Hydac [W] Kühlleistung Hydac[W] |
| --- | --- |

Übersicht Kühlung Spindel

Abbildung 16: Übersicht Kühlung Spindel

- Berechnung Temperatur Spindel

- Regler Hydac (Temperaturregler)

- Berechnung Kühlung Hydac

Abbildung 17: Übersicht Kühlung Hydac

- Anzahl Kühlaggregate

- Leistungsaufnahme Ventilatoren

- Lookup für Kühlleistung Rittal (Innentemperatur Schrank, Umgebungstemperatur)

- Leistungsaufnahme Rittal

- Wirkungsgrad Rittal

- Ansteuerung (Kühlanlage EIN und Temperatur Regelung)

Rot: 	Lookup für Kühlleistung bei Drehzahl 1 und 2

Gleb:	Berechnung von Aufgenommener Leistung und Wirkungsgrad des Ventilators bei Drehzahl 1 und 2

Grün:	Berechnung von Aufgenommener Leistung und Wirkungsgrad der Pumpe

# Internetadressen

Parameter Kühlanlage Hydac

| Name | Beschreibung | Internetadresse |
| --- | --- | --- |
| Energie.ch | Antriebe | http://www.energie.ch/antriebsvergleich#Asynchronmotor |
| Opal.semafor.ch | Motor- und Pumpensysteme | http://opal.semafor.ch/opal-web/spring/main?execution=e1s1 |
| Brinkmann-pumpen.de | Pumpe | http://www.brinkmann-pumpen.de/eu_de/produkte.html |
| Knollmb.de | Pumpen | http://www.knollmb.de/pumpen/branchen/werkzeugmaschinen.html |
| Grundfos.ch | Pumpen | http://www.grundfos.ch/ |
| Novatherm.de | Klimageräte | http://www.novatherm.de/f5-edit/ups/www.novatherm.de/nova_produktserie/technischeanleitung/MDV_D14_Tech.pdf |
| Olaer.ch | Kühlsysteme | http://www.olaer.ch/ch-produkte/ch-prod-kuehler/ch-prod-kuehl-chiller.htm |
| Fiegekg.de | Spindelkühler | http://www.fiegekg.de/de/produkte/zubehoer.php?we_objectID=125&we_objectTID=6 |
| Energie.ch | Druckluft | http://www.energie.ch/druckluft |
| Schweizer-fn.de | Formelsammlung | http://www.schweizer-fn.de/index.htm |